PPP PASIC 解释器 (V1.5) 技术参考手册

1. 简介

PASIC 是一个运行在 PPP 操作系统上的 16 位实模式 BASIC 解释器。它提供了一个完整的行编辑 REPL 环境和可编程执行引擎，支持：

- 整数变量 (A–Z)、字符串变量 ($0–$9)

- 基本控制流（GOTO, GOSUB, IF...THEN）

- 图形绘制（点、线、矩形、圆，支持双缓冲）

- 文件与目录管理（SAVE, LOAD, DEL, MD, CD）

- 二进制文件读写（FWRITE / FREAD）

- 硬件访问（PEEK / POKE, OUT / INP, 串口通信）

- 鼠标、键盘和音频支持

- 多任务调度与内核扩展（SLEEP, YIELD, TICKS, INSMOD）

2. 快速入门

启动 PPP OS 后，在命令行执行：

PASIC [脚本文件名] [初始变量A的值]

- 交互模式：若不带参数，直接进入交互式命令行（提示符 >）。

- 脚本模式：若指定了脚本文件名，程序会自动加载并执行。第二个可选参数会自动赋给变量 A，便于在批处理中传递数值。

交互模式基础操作：

- 输入 行号 语句 可将该行存入程序区（如 10 PRINT "HELLO"）。

- 输入单独的 行号（无语句）则删除该行。

- 输入 RUN 开始执行，LIST 查看当前程序，NEW 清空内存，EXIT 退出解释器。

3. 程序编辑与容量

- 程序区最多容纳 512 行代码。

- 每行最大长度为 64 个字符（包含行号）。

- 所有行在插入后会自动按行号升序排序。

4. 变量与数据类型

4.1 数值变量

提供 26 个整数变量 A ～ Z。 每个变量占 2 字节（16 位有符号整数），默认值为 0。 PASIC 支持一阶中缀表达式（如 A+B*C）。

4.2 字符串变量

提供 10 个字符串变量 $0 ～ $9。 每个变量最多容纳 64 字节（包含结尾 0，实际有效字符 63 个）。 注意：在进行字符串操作时，等号 = 或双引号 " 之间不应有多余的空格，否则空格会被计入字符串内容。

4.3 数组

系统提供一个全局一维整数数组，共 1024 个元素（索引 0~1023）。 通过 ASET 和 AGET 命令进行操作。

5. 命令参考

参数说明：<var> 代表 A–Z 的单个字母；<strvar> 代表 $0–$9；<expr> 代表单个数字常量或单个变量；<line> 代表行号。关键字不区分大小写。

5.1 程序与任务控制

| 命令语法 | 说明 |
| --- | --- |
| GOTO <line> | 跳转到指定行号继续执行。 |
| GOSUB <line> | 调用子程序。系统最大支持 32 层嵌套。 |
| RETURN | 从子程序返回。 |
| IF <e1> <op> <e2> THEN <cmd> | 条件判断（op 可为 =、<、>）。若成立则执行后续命令（如 IF A=1 THEN GOTO 100）。 |
| END | 正常终止脚本运行。 |
| PANIC | 故意触发系统除零异常（用于系统测试）。 |
| TICKS <var> | [新增] 获取系统启动以来的 Ticks (滴答数) 并存入变量。 |
| SLEEP <ms> | [新增] 将当前任务挂起指定的毫秒数（依赖 OS 内核）。 |
| YIELD | [新增] 主动让出 CPU 控制权，触发内核重新调度。 |

5.2 数学与赋值命令

重要机制：双参数运算（如 ADD, MUL）会将计算结果直接存回左侧的变量中。

| 命令语法 | 说明 | 示例行为 |
| --- | --- | --- |
| LET <var>=<expr> | 将数字或单一变量赋值给目标变量。 | LET A=10 或 LET B=A |
| ADD <var> <expr> | 加法运算。 | ADD A 5 (即 A = A + 5) |
| SUB <var> <expr> | 减法运算。 | SUB A B (即 A = A - B) |
| MUL <var> <expr> | 乘法运算。 | MUL A B (即 A = A * B) |
| DIV <var> <expr> | 整数除法。除零会报错。 | DIV A 2 (即 A = A / 2) |
| MOD <var> <expr> | 取模运算。 | MOD A 10 (即 A = A % 10) |
| RND <var> <expr> | 生成随机数。 | RND A 100 (即 A = random % 100) |

5.3 字符串与数组操作

| 命令语法 | 说明 |
| --- | --- |
| SLET <strvar>="<text>" | 字符串赋值。如：SLET $0="HELLO" |
| SADD <strvar> "<text>" | 字符串追加。如：SADD $0 " WORLD" |
| SIF <strvar>="<text>" <cmd> | 字符串相等判断，成立则执行后续命令。 |
| ASET <index> <value> | 设置数组元素。如：ASET 0 100 |
| AGET <var> <index> | 获取数组元素到变量。如：AGET A 0 |

5.4 输入与输出

| 命令语法 | 说明 |
| --- | --- |
| PRINT <expr>或"文字"或$<n> | 打印输出，自动换行。 |
| PCHAR <expr> | 打印单个 ASCII 字符，不自动换行。 |
| INPUT <var> | 屏幕显示 ? 并阻塞等待用户输入一个整数。 |
| INPUT$ <strvar> | 阻塞等待用户输入一行字符串。 |
| KEY <var> | 非阻塞读取键盘。有按键存入 ASCII 码，无按键存入 0。 |
| MOUSE <vX> <vY> <vB> | 读取鼠标状态存入变量。注意：X 坐标是实际像素值除以 2。 |
| BEEP <freq> | 发出指定频率的短促蜂鸣声。 |
| DELAY <ms> | 延时指定的毫秒数（内部自动转换为 ticks 睡眠）。 |

5.5 图形命令 (增强版)

| 命令语法 | 说明 |
| --- | --- |
| MODE <n> | 切换视频模式（MODE 19 对应 0x13 的 320x200 模式）。 |
| CLS | 重置为文本模式 3 (80x25) 并清屏。 |
| CURSOR <col> <row> | 文本模式下定位光标。 |
| PLOT <x> <y> <color> | 在指定坐标画点。 |
| LINE <x0> <y0> <x1> <y1> <c> | 画直线（Bresenham 算法）。 |
| RECT <x> <y> <w> <h> <c> | 软件级绘制填充矩形。 |
| CIRCLE <x> <y> <r> <c> | 画空心圆。 |
| BUFFER <mode> | [新增] 切换绘图目标。0=直接写物理显存(0xA000)，1=启用系统级双缓冲。 |
| FLIP | [新增] 刷新显存。将双缓冲内的数据一次性拷入物理显存，消除闪烁。 |
| FRECT <x> <y> <w> <h> <c> | [新增]填充矩形（调用 INT 0x80 AH=0x32）。 |

5.6 文件、内存与端口 I/O

| 命令语法 | 说明 |
| --- | --- |
| SAVE "<filename>" | 保存当前程序为文本脚本。 |
| LOAD "<filename>" | 加载文本脚本文件，加载后会自动开始执行。 |
| DEL/MD/CD "<filename>" | 文件/目录管理。遵循系统 FAT 格式要求。 |
| FWRITE "<filename>" <var> | 将变量值（2字节）以二进制写入文件。分隔符为空格。 |
| FREAD "<filename>" <var> | 从二进制文件读取 2 字节到变量。 |
| PEEK <var> <seg> <off> | 从物理内存地址 seg:off 读取一个字节到变量。 |
| POKE <seg> <off> <value> | 向物理内存地址写入一个字节。 |
| OUT <port> <value> | 向 I/O 端口输出字节。 |
| INP <var> <port> | 从 I/O 端口读取字节。 |
| COMWRITE <value> | 向串口发送单字节。 |
| COMREAD <var> | 从串口接收单字节，阻塞操作。 |
| INSMOD "<filename>" | [新增] 动态加载内核驱动模块，挂载 .PEX 或 .DRI 驱动扩展。 |

6. 错误信息

| 错误提示 | 触发原因 |
| --- | --- |
| Syntax Error | 命令拼写错误或参数格式不符。 |
| Error: Line not found! | GOTO 或 GOSUB 指定的目标行号不存在。 |
| Out of Memory | 程序行数超过 512 行。 |
| Math Error: Divide by zero! | DIV 或 MOD 的除数为 0。 |
| Stack Error: GOSUB overflow! | GOSUB 嵌套层数超过 32 层。 |
| Stack Error: RETURN without GOSUB! | 尚未执行 GOSUB 就遇到了 RETURN。 |
| I/O Error: Operation Failed! | 磁盘读写失败，或文件/目录格式不符合系统要求。 |

7. 示例程序

7.1 九九乘法表

10 LET A=1

20 LET B=1

30 LET C=A

40 MUL C B

50 PRINT A

60 PCHAR 42

70 PRINT B

80 PCHAR 61

90 PRINT C

100 ADD B 1

110 IF B<=9 THEN 30

120 ADD A 1

130 LET B=1

140 IF A<=9 THEN 30

150 END

7.2 动画

Basic

10 MODE 19

20 BUFFER 1

30 LET X=160

40 LET Y=100

50 FRECT 0 0 320 200 0

60 CIRCLE X Y 30 15

70 FLIP

80 SLEEP 16

90 ADD X 2

100 IF X<300 THEN 50

110 BUFFER 0

120 CLS

130 END

更多请参考PPPOS apps 文件夹内容